PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYN W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI O NR GEODEZYJNYCH 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169

RYN 2020

| Nazwa opracowania: | PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYN W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI O NR GEODEZYJNYCH 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169 |
| --- | --- |
| Autor opracowania: | mgr Wojciech Zaczkiewicz uprawniony do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko na podstawie art. 74a ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) |

Spis treści

1 Wprowadzenie	4

1.1 Wstęp	4

1. 2 Cel opracowania prognozy, metodyka	5

2 Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami	5

3 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania	11

4	Transgraniczne oddziaływanie na środowisko	12

5	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	12

6 Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	14

6.1 Położenie i ukształtowanie terenu	14

6.2 Warunki gruntowe w strefie przypowierzchniowej	17

6.3 Surowce mineralne	17

6. 4  Wody podziemne	17

6. 5 Wody powierzchniowe	24

6.6 Warunki klimatyczne	24

6.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne	25

6.8 Szata roślinna i fauna	26

6.9  Struktura przyrodnicza oraz powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem	27

7 Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	29

8 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu	29

9	Prognozowane oddziaływania na środowisko	32

9. 1 Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora	32

9. 2 Powietrze	34

9. 3 Hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne	34

9. 4 Wytwarzanie odpadów	34

9. 5 Gospodarka wodno-ściekowa	34

9.6	Osuwanie się mas ziemi	34

9. 7  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	34

9.8 Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych	34

9. 9 Warunki wodne	34

9. 10 Warunki klimatyczne	34

9.11 Krajobraz	34

9.12 Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra materialne	34

9.13  Ludzie	34

10 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń zapisów zmiany planu	34

10.1  Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe	35

10.2  Oddziaływanie skumulowane i znaczące	35

10.3  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu	35

11 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru	35

12 Akty prawne uwzględnione w opracowaniu	35

13  Materiały źródłowe	36

# 1 Wprowadzenie

## 1.1 Wstęp

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego planowania i programowania 
z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań zrównoważony rozwój i ład przestrzenny.

Zrównoważony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przez ład przestrzenny należy natomiast rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, a także uwzględniającego wymagania ochrony środowiska jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Prognoza jest realizacją obowiązku określonego w art. 51. Ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 17, ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

## 1. 2 Cel opracowania prognozy, metodyka

Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią 
w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie zmiany planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. Należy pamiętać, że plan określa funkcje terenu 
i warunki realizacji danych funkcji, natomiast plan nie określa czasu, w jakim ma się dokonać realizacja, jak i również nie jest gwarancją na to, że na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie 
w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Stąd prognozowanie zmian zachodzących 
w środowisku ograniczone jest do wskazania potencjalnych oddziaływań. Również nie zawsze możliwe jest zwymiarowanie zmian i przekształceń.

Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań realizacji zmiany planu oraz uwarunkowań środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich znaczenie dla środowiska (znaczących i potencjalnie znaczących). Identyfikację oparto o listę komponentów środowiska oraz kierunki oddziaływań określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione 
i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz terenu, którego dokument ten dotyczy.

Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone pewną niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają ograniczone zastosowanie.

# 2 Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami

Zmiana planu zachowuje przeznaczenie i funkcje terenów określone w planie obowiązującym.

W granicach obszaru objętego zmianą planu ustala się przeznaczenie terenów - tereny usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS).

W stosunku do obowiązującego planu  wprowadza się:

- Inny przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy.

- W §33, ust.6., punkt 6) obowiązującego planu:

- jest: "zakaz lokalizowania:

a) budynków usługowych i budynków służących do przechowywania i remontu sprzętu sportowego i wodnego posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości do kalenicy przekraczającej wymiar 10 m,

b) domków kempingowych, budynków gospodarczych i garażowych posiadających więcej niż jedną kondygnację nadziemną i o wysokości do kalenicy przekraczającej wymiar 6 m;"

- w zmianie planu wprowadza się następujący zapis: "zakaz lokalizowania:

a) budynków usługowych i budynków służących do przechowywania i remontu sprzętu sportowego i wodnego posiadających więcej niż trzy kondygnacje nadziemne i o wysokości do kalenicy przekraczającej wymiar 12 m,

b) domków kempingowych, budynków gospodarczych i garażowych posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości do kalenicy przekraczającej wymiar 10 m;"

- W §33, ust.6., punkt 8) obowiązującego planu:

- jest: "obowiązek zastosowania na budynkach dachów symetrycznych dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 40 stopni i nie większym niż 50 stopni;"

- w zmianie planu wprowadza się następujący zapis: "obowiązek zastosowania na budynkach dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 15 stopni i nie większym niż 45 stopni;"

- W §33, ust.6., punkt 11) obowiązującego planu:

- jest: "zakaz stosowania na pokrycia dachów pochyłych materiałów innych niż dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglasto-czerwonym, z dopuszczeniem stosowania na budynkach gospodarczych, garażowych i altanach pokryć dachowych bitumicznych w odcieniach czerwieni lub brązu oraz strzech i innych podobnych materiałów naturalnych;"

- w zamianie planu wprowadza się następujący zapis: "zakaz stosowania na pokrycia dachów pochyłych materiałów innych niż dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglasto-czerwonym, z dopuszczeniem pokryć dachowych bitumicznych w odcieniach czerwieni lub brązu oraz strzech i innych podobnych materiałów naturalnych a także blachy na rąbek w odcieniach szarości nawiązującej do pokryć dachowych na istniejących budynkach;"

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego 
zmiana planu nie wprowadza nowych zapisów.

Ustalenia z zakresu modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

W zakresie odprowadzenia ścieków, z uwagi na położenie terenu opracowania w granicach aglomeracji, zmiana planu wyklucza stosowanie zbiorników bezodpływowych lub innych tymczasowych sposobów unieszkodliwiania ścieków. Obowiązuje nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji.

Pozostałe ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej są bez zmian.

Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru opracowania

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów samorządowych przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Tak, więc najistotniejszym dokumentem powiązanym z analizowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ryn zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/346/14 RM Ryn z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z obowiązującym studium teren objęty zmianą planu  przeznacza się pod tereny usług sportu i rekreacji.

Dal terenów usług sportu i rekreacji studium ustala:

- wysokość zabudowy – do 12 m,

- lokalizacja usług turystyki, ośrodków wypoczynkowych,

- lokalizacja zieleni parkowej, plaż oraz obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

- dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej obiektów mieszkaniowych związanych 
z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- wielkość działki budowlanej oraz wskaźniki zagospodarowania ze względu na istniejące w dużej części struktury do określenia indywidualnie na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych miasta Ryn

Program Ochrony Środowiska

Główne cele strategiczne:

- Poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu, adaptacja do zmian klimatu.

- Minimalizacja zagrożenia mieszkańców spowodowanego ponadnormatywnym hałasem.

- Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym.

- Poprawa jakości wód oraz ochrona ich zasobów i jakości.

- Zapewnienie dla społeczeństwa i gospodarki dostępu do czystej wody.

- Ochrona  i poprawa jakości zasobów wód podziemnych.

- Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb.

- Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi.

- Racjonalne gospodarowanie odpadami.

- Realizacja polityki edukacyjnej z zakresu właściwej gospodarki odpadami.

- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

- Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

- Wzrost świadomości ekologicznej.

- Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.

Strategia rozwoju miasta i gminy Ryn

Zadania w ramach celu III: "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przewidziane do realizacji w ramach strategii.

Cele szczegółowe

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej.

2. Rozbudowa infrastruktury unieszkodliwiania odpadów.

3. Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (jako infrastruktura dostępu).

4. Działania w zakresie infrastruktury energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

5. Współdziałanie z sąsiednimi gminami na rzecz rozwiązywania kluczowych problemów infrastrukturalnych.

Uwarunkowania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym

Parki Narodowe

Najbliżej położony od terenu opracowania jest Biebrzański Park Narodowy, który znajduje się w odległości ponad 80 km na południowy-wschód od granicy omawianego terenu.

Rezerwaty przyrody

W odległości około 1,8 km na południowy-zachód terenu opracowania przebiega granica rezerwatu „Ptasia Wyspa”.

Parki Krajobrazowe

Najbliżej terenu opracowania przebiega granica Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 
w odległości około 11,5 km na południe od terenu opracowania.

Natura 2000

Specjalne Obszary Ochrony

W odległości około 7,5  km na południe od omawianego terenu przebiega granica Obszaru Specjalnej Ochrony „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” PLH280055.

Obszary Specjalnej Ochrony

Najbliżej położony Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Jeziora Dobskie” PLB280012 znajduje się w odległości około 9,5 km na północ od terenu opracowania.

Obszary Chronionego Krajobrazu

Teren opracowania położony jest w granicach  Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich został utworzony 1 stycznia 1998 r. obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warminsko-Mazurskiego 
z dnia  27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich(Dz. Urz. z 2013 r. poz. 139).

Zgodnie z w/w przepisami na obszarze chronionym obowiązują następujące ustalenia:

1. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych Obszaru:

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania;

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie;

3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z tych gatunków;

4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu;

5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności 
na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie 
i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną 
w lasach;

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;

8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a także ograniczanie szkód łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych alternatywnych metod;

9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie 
w ramach przyjętych zasad hodowli lasu;

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu 
o ich ochronę;

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemuleśnego;

12) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych;

13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu 
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno przyrodnicze wyposażone 
w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem;

14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych Obszaru:

1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w razie konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;

2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a także Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie dominacji gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;

3) maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania użytków zielonych; propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń terenowych;

4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;

5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;

6) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;

7) zachowanie śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;

8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;

9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów

powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich zachowania;

10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków środowiskowych;

12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych.

3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru:

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza rowami melioracyjnymi;

2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w oparciu o rzeczywistą konieczność ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę możliwości wały należy lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;

3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień 
i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia różnorodności biologicznej;

4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej;

5) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;

6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio 
ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony;

7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni;

8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach piętrzących;

9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, 
w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;

10) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach 
w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;

11) opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich 
i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi;

12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;

13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych 
o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej;

14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki 
o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.

1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicznego.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:

1) złóż kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do dnia 15 stycznia 2009 r. tj. dnia wejścia w życie Rozporządzenia nr 163 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. 
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201, poz. 3155), których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez właściwy organ administracji geologicznej;

2) złóż kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, udzielonych 
do dnia 15 stycznia 2009 r. tj. dnia wejścia w życie Rozporządzenia nr 163 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201, poz. 3155);

3) terenu złoża piasku Niegocin II udokumentowanego na podstawie koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie udzielonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2010 r., znak: OŚ.GW.7511-20/10.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach przyległych;

2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;

3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani.

W granicach opracowania oraz w jego bliskim otoczeniu nie występują pozostałe formy ochrony przyrody: zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne. 
	W granicach opracowania nie występują obiekty i obszary zabytkowe.

# 3 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa wyżej, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy.

Przy podejmowaniu uchwały, Rada Miasta bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Tak, więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje określona ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji.

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest również monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Organ ten wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach. Wyniki oceny stanu środowiska publikowane przez WIOŚ mogą być jedną z metod analizy skutków wdrożenia planu obrazującą zmiany parametrów jakościowych opisujących stan wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp.

# Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Realizacja zapisów zmiany planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o nr geodezyjnych 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169” wynika z art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie zmiany planu rozwiązania niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustaleń zmiany planu mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w planie rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy:

- analizę środowiska,

- identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów,

- ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń,

- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji.

Teren opracowania położony jest w odległości nieco ponad 1 km połudnowy-zachód od centrum miasta Ryn.

Teren opracowania obejmuje ośrodek żeglarsko-wypoczynkowy „Wichrowe Wzgórza”. Zlokalizowany jest tu zespół domków kempingowych oraz trzy jednokondygnacyjne pawilony.

W północnej części terenu znajduje się duży zbiorczy parking. Tereny biologicznie czynne zagospodarowane są zielenią naturalną, w zachodniej części terenu występuje zieleń o charakterze półnaturalnym.

Rzeźba omawianego terenu jest częściowo przekształcona antropogenicznie. Teren miejscami jest nadsypany, wyrównany. Gdzieniegdzie utworzone są sztuczne podcięcia (tarasy) mające na celu stabilizację strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej.

Jak wspomniano wyżej jest to strefa krawędziowa wysoczyzny, z tego względu pomimo przekształceń antropogenicznych, omawiany teren charakteryzuje się dosyć dużym zróżnicowaniem rzeźby. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni deniwelacje osiągają około 10 m. W części północno-zachodniej występują rzędne nieco ponad 130 m npm, w części południowej omawiany teren położony jest na rzędnych nieco ponad 120 m npm. Wykazuje wyraźne nachylenie w kierunku południowym czyli w kierunku Jeziora Ryńskiego.

W strefie przypowierzchniowej panują dosyć jednorodne warunki gruntowe. W podłożu w części wschodniej i centralnej występują gliny morenowe wykształcone są w stanie twardoplastycznym. Natomiast w części zachodniej od powierzchni występują piaski i żwiry wodnolodowcowe. Zarówno osady lodowcowe jaki wodnolodowcowe stanowią grunty rodzime charakteryzujące się wysokimi wartościami parametrów wytrzymałościowych i mogą stanowić podłoże fundamentowe dla potencjalnych obiektów budowlanych.

W granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

We wschodniej i centralnej części omawianego terenu pierwszy poziom wodonośny znajduje się na dużej głębokości, około 15 m ppt., jest izolowany od powierzchni warstwą słabo przepuszczalnych glin. Nie stanowi utrudnienia przy realizacji zabudowy, charakteryzuje się dużą odpornością na działanie czynników antropogenicznych. W strefie zalegania piasków wodnolodowcowych (część zachodnia) występuje poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym. Wody tego poziomu są drenowane przez Jezioro Ryńskie. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora zwierciadło wód gruntowych zalega płytko, na pozostały obszarze występuje na głębokości ponad 3 m i nie stanowi utrudnienia dla realizacji zabudowy. Z uwagi na brak izolacji wody tego poziomu są narażone nadziałanie czynników antropogenicznych. Należy zaznaczyć, że ten poziom wodonośny nie ma znaczenia użytkowego.

Cały teren opracowania położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 206 „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Teren opracowania położony jest w granicach jednej JCWPd nr 31.

W granicach opracowania brak jest przejawów wód powierzchniowych. Omawiany teren położony jest nad Jeziorem Ryńskim.

Teren opracowania położony jest w obrębie jednej JCWP RW200025264199– Pisa od wypływu z jez. Kisajno do wypływu z jez. Tałty (EW. + z jez. Niegocin, Ryńskie).

Miasto Ryn należy do najzimniejszych obszarów w Polsce według podziału na regiony klimatyczne należy do Regionu Pojeziernego.

W granicach opracowania brak jest  punktowych i liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, istniejąca obiekty nie powodują ponadnormatywnych emisji.

W granicach opracowania nie występują przemysłowe i komunikacyjne źródła emisji hałasu.

Szata roślinna terenu opracowania charakteryzuje się przeciętnymi walorami przyrodniczymi. Dominuje zieleń urządzona ze stosunkowo młodymi nasadzeniami drzew głownie klanu, jarząba i lipy oraz pojedynczymi drzewami iglastymi. W części zachodniej terenu dominują nieużytki z zespołami zielni spontanicznej oraz zadrzewieniami o charakterze półnaturalnym.

Z uwagi na zainwestowanie terenu oraz sposób jego użytkowania, a tym  samym występująca presję antropogeniczną świat zwierząt jest bardzo stosunkowo ubogi.

Teren opracowania położony jest w granicach  Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Przez teren opracowania nie przebiega żaden korytarz ekologiczny.

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy. W granicach obszaru objętego zmianą planu ustala się przeznaczenie terenów - tereny zabudowy usług turystyki, sportu i rekreacji UTS.

Przeznaczenie pod w/w wymienione funkcje:

- nie spowoduje niekorzystnych oddziaływań na czynną ochronę ekosystemów;

- nie spowoduje  pogorszenia klimatu akustycznego;

- nie nastąpi pogorszenie stanu higieny atmosfery;

- powstaną nowe miejsca wytwarzania odpadów i ścieków;

- nie spowoduje niekorzystnych oddziaływań na wody powierzchniowe;

- nie spowoduje niekorzystnych oddziaływań na wody gruntowe;

- na niewielkiej powierzchni może spowodować degradację istniejącej szaty roślinnej;

- w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu mogą zostać częściowo zlikwidowane miejsca bytowania lokalnej fauny;

- realizacja zmiany planu nie spowoduje przekształcenia rzeźby terenu;

- w wyniku realizacji zabudowy kubaturowej zostanie przekształcony krajobraz;

- nie spowoduje znaczących oddziaływań na obszary przyrodnicze prawnie chronione występujące w okolicy, w tym na obszary Natura 2000;

- nie spowoduje naruszenia ciągłości korytarzy ekologicznych;

- nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność zapisów zmiany planu z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z dokumentami strategicznymi miasta jak również ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ryn.

Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie następujących dziedzin i zagadnień:

- obserwacje zmian w strukturze użytkowania gruntów (wielkość powierzchni zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie czynnej);

- obserwacje zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska zarówno na terenie objętym zmianą planu jak i na terenach przyległych. Ze szczególnym uwzględnieniem stanu higieny atmosfery, klimatu akustycznego, stanu zdrowotnego szaty roślinnej;

- obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków;

# 6 Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

## 6.1 Położenie i ukształtowanie terenu

Teren opracowania położony jest w odległości nieco ponad 1 km połudnowy-zachód od centrum miasta Ryn (rys. 1).

Teren opracowania obejmuje ośrodek żeglarsko-wypoczynkowy „Wichrowe Wzgórza”. Zlokalizowany jest tu zespół domków kempingowych oraz trzy jednokondygnacyjne pawilony. 
W północnej części terenu znajduje się duży zbiorczy parking. Tereny biologicznie czynne zagospodarowane są zielenią naturalną, w zachodniej części terenu występuje zieleń o charakterze półnaturalnym (rys. 2).

Rys. 1 Położenie terenu opracowania

Rys. 2 Zagospodarowanie terenu opracowania oraz terenów otaczających

Rzeźba omawianego terenu jest częściowo przekształcona antropogenicznie. Teren miejscami jest nadsypany, wyrównany. Gdzieniegdzie utworzone są sztuczne podcięcia (tarasy) mające na celu stabilizację strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej.

Jak wspomniano wyżej jest to strefa krawędziowa wysoczyzny, z tego względu pomimo przekształceń antropogenicznych, omawiany teren charakteryzuje się dosyć dużym zróżnicowaniem rzeźby. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni deniwelacje osiągają około 10 m. W części północno-zachodniej występują rzędne nieco ponad 130 m npm, w części południowej omawiany teren położony jest na rzędnych nieco ponad 120 m npm. Wykazuje wyraźne nachylenie w kierunku południowym czyli w kierunku Jeziora Ryńskiego.

## 6.2 Warunki gruntowe w strefie przypowierzchniowej

W strefie przypowierzchniowej panują dosyć jednorodne warunki gruntowe. W podłożu w części wschodniej i centralnej występują gliny morenowe wykształcone są w stanie twardoplastycznym. Natomiast w części zachodniej od powierzchni występują piaski i żwiry wodnolodowcowe. Zarówno osady lodowcowe jaki wodnolodowcowe stanowią grunty rodzime charakteryzujące się wysokimi wartościami parametrów wytrzymałościowych i mogą stanowić podłoże fundamentowe dla potencjalnych obiektów budowlanych.

## 6.3 Surowce mineralne

W granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

## 6. 4  Wody podziemne

Według  regionalizacji hydrogeologicznej Polski, obszar miasta Ryn położony jest w Regionie Mazurskim VI. Poziomy wodonośne w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu i przypuszczalnie kredy. Główny poziom użytkowy w utworach czwartorzędu - piaski i żwiry, poziom nieciągły, na różnych głębokościach od kilku do ponad 100 metrów. W północno-zachodniej i południowo-wschodniej części najczęściej na głębokości 30-60 m, na pozostałym obszarze przeważnie na głębokości do 30 m, niekiedy do ponad 100 m. Miąższość najczęściej do 20 m. Wydajności w zachodniej części przeważnie 
30 - 120 m3/h, we wschodniej 10 - 70 m3/h, niekiedy powyżej 120 m3/h. Wody przeważnie pod ciśnieniem, sporadycznie samowypływy. W utworach trzeciorzędu: miocen, oligocen, eocen - piaski 
i żwiry, piaski mułkowate; paleocen - piaskowce, margle. Poziom wodonośny nieciągły, występuje lokalnie. Miąższości nieznane. Wydajności często około 40 - 70 m3/h, miejscami powyżej 120 m3/h. 
W utworach kredy górnej - margle piaszczyste, mułowce i piaskowce, wody w ograniczonych ilościach. Wydajności małe.

We wschodniej i centralnej części omawianego terenu pierwszy poziom wodonośny znajduje się na dużej głębokości, około 15 m ppt., jest izolowany od powierzchni warstwą słabo przepuszczalnych glin. Nie stanowi utrudnienia przy realizacji zabudowy, charakteryzuje się dużą odpornością na działanie czynników antropogenicznych. W strefie zalegania piasków wodnolodowcowych (część zachodnia) występuje poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym. Wody tego poziomu są drenowane przez Jezioro Ryńskie. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora zwierciadło wód gruntowych zalega płytko, na pozostały obszarze występuje na głębokości ponad 3 m i nie stanowi utrudnienia dla realizacji zabudowy. Z uwagi na brak izolacji wody tego poziomu są narażone nadziałanie czynników antropogenicznych. Należy zaznaczyć, że ten poziom wodonośny nie ma znaczenia użytkowego.

Cały teren opracowania położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 206 „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości 
i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ 
o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Były to pojęcia całkowicie nowe w hydrogeologii.

Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW jest to taki przepływ, którego nie osiągnięcie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem lądowym powodowałoby znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego. Pobór wód podziemnych znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia jest to pobór wynoszący średnio ponad 10 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób.

Teren opracowania położony jest w granicach jednej JCWPd nr 31. Charakterystyka tej jednostki przedstawia się następująco:

(źródło: https://www.pgi.gov.pl/docman/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-79/4426-karta-informacyjna-jcwpd-nr-31/file.html).

## 6. 5 Wody powierzchniowe

Gmina Ryn położona jest głównie w dorzeczu Wisły (90% pow.). Natomiast pozostałe wody gminy spływają w kierunku rzeki Pregoły.

Sieć hydrograficzna gminy Ryn przedstawia się następująco:

- dorzecze Wisły – większość jezior, kanały łączące te jeziora oraz cieki wodne,

- dorzecze Pregoły – jezioro Guber i jego zlewnia, obszar źródłowy i odcinek górnego biegu rzeki Guber,

- zachodnia część zlewni jeziora Dejguny położona w granicach gminy, która w zależności od warunków hydrologicznych zasila dorzecze Wisły lub Pregoły.

W granicach opracowania brak jest przejawów wód powierzchniowych. Omawiany teren położony jest nad Jeziorem Ryńskim.

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie 
z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego to jednolita część wód (JCW). Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

Prawo wodne jednolite części wód dzieli na jednolite części wód powierzchniowych – JWCP (wśród nich wyodrębniając również jednolite części wód przybrzeżnych lub przejściowych oraz  jednolite części wód sztucznych lub silnie zmienionych).

Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód 
powierzchniowych: jezioro (włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy, sztuczny zbiornik wodny, ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki stanowiące JCWP.

Podział na JCWP naturalne i silnie zmienione lub sztuczne znajduje swoje odzwierciedlenie 
w klasyfikacji jakości wód – dla naturalnych części wód wyznacza się ich stan ekologiczny, podczas gdy dla silnie zmienionych (np. w znacznym stopniu uregulowanych lub przekształconych w zbiornik zaporowy) i sztucznych części wód – potencjał ekologiczny.

Teren opracowania położony jest w obrębie jednej JCWP RW200025264199– Pisa od wypływu 
z jez. Kisajno do wypływu z jez. Tałty (EW. + z jez. Niegocin, Ryńskie).

## 6.6 Warunki klimatyczne

Miasto Ryn należy do najzimniejszych obszarów w Polsce według podziału na regiony klimatyczne należy do Regionu Pojeziernego. Panuje tu klimat umiarkowany - przejściowy między klimatem morskim, a lądowym. Na klimat największy wpływ mają wilgotne masy powietrza napływające znad Atlantyku oraz suche masy ze wschodu kontynentu. Na klimat lokalny wpływ mają usytuowanie na terenie gminy duże kompleksy leśne oraz zbiorniki wód powierzchniowych. Taki krajobraz wpływa korzystnie na kształtowanie mikroklimatu obszarów sąsiednich. Obszar miasta charakteryzuje się małymi wahaniami temperatury. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,7°C. Najwyższe średnie maksima temperatury występują w lipcu ze średnią 17,5°C. Najzimniejszym miesiącem jest luty, ze średnią temperaturą 4,7°C. Pierwsze jesienne przymrozki pojawiają się już w połowie października, a zanikają w pierwszej dekadzie maja, zatem średnia liczba dni bezprzymrozkowych wynosi 161. Okres wegetacyjny nie trwa długo, średnio 194 dni. Rozpoczęcie okresu wegetacyjnego przypada przeciętnie na trzecią dekadę kwietnia, zakończenie zaś na koniec października. Średnia roczna suma opadów wynosi 529 mm. Przeciętna liczba dni z opadem wacha się od 170 do 190 dni w ciągu roku. Minimum przypada na luty - 20 mm i styczeń - 22 mm, a maksimum na sierpień - 66 mm i lipiec - 65 mm. Najwięcej dni z opadem śnieżnym przypada na miesiące od grudnia do marca. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 107 dni, przy czym minimum to 88 dni, a maksimum 145 dni i jest to okres bardzo długi w porównaniu z innymi obszarami Polski. Najwięcej dni burzowych, tj. od 3 dni do 5 dni, przypada na okres czerwiec - sierpień. Natomiast dni z mgłą odnotowano w ciągu roku od 45 do 75. Głównie przeważają wiatry zachodnie, które stanowią ok. 60% wszystkich dni wietrznych. Rozkład wiatrów nie jest równomierny w ciągu roku. W lecie przeważają wiatry nadciągające z kierunku zachodniego. Natomiast w zimie, zwłaszcza w grudniu i styczniu, wieją głównie wiatry wschodnie

Topoklimat

Podstawowe znaczenie dla kształtowania się warunków topoklimatycznych, ma wymiana energii zachodząca na powierzchni granicznej między atmosferą a podłożem. Zróżnicowanie topoklimatyczne terenu objawia się najsilniej w warunkach pogody radiacyjnej- bezchmurnej lub z małym zachmurzeniem, i bezwietrznej.

Wartości składowych bilansu cieplnego, a co za tym idzie różnorodność warunków topoklimatycznych zależą od: rzeźby terenu, rodzaju podłoża, jego pokrycia i uwilgotnienia, odsłonięcia horyzontu, itd. Czynniki wymienione na pierwszym miejscu odgrywają najistotniejszą rolę spośród cech charakterystycznych podłoża, prowadzą do wyodrębnienia typów klimatów- form wypukłych, płaskich 
i wklęsłych. Znaczny udział w modyfikacji naturalnych warunków klimatycznych obszaru ma wprowadzenie nań zabudowy, rodzaj zagospodarowania przestrzeni. Także dominującą funkcję 
w kształtowaniu klimatu przejmują duże powierzchnie leśne.

## 6.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne

Stan czystości powietrza atmosferycznego

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. W założeniach 
do projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (przygotowanych w związku z planowaną transpozycją, do prawa polskiego, Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) przyjęto, że od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych 
w ocenach jakości powietrza obowiązuje nowy podział kraju na strefy. W nowym układzie, dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, tj.: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2, NOx), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zawartości w pyle zawieszonym PM10: ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P), strefę stanowią:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,

- miasto (niebędące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,

- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys.

mieszkańców.

Kryteriami klasyfikacji stref są:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonego dla niektórych zanieczyszczeń),

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,

- poziomy docelowe dla niektórych substancji,

- poziomy celów długoterminowych (dla ozonu).

Wartość poszczególnych marginesów tolerancji (określonych dla SO2, NO2, PM10, Pb, CO, benzenu) w ostatnich latach była stopniowo zmniejszana aż do osiągnięcia poziomu stężeń dopuszczalnych.

Zanieczyszczeniem, dla którego będzie uwzględniany margines tolerancji jest pył PM2,5.

W 2017 rok WIOŚ Olsztyn  wykonał roczną ocenę jakości powietrza dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Tab. 1 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (źródło: WIOŚ Warszawa)

| Lp. | Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 | As | Cd | Ni | BaP | PM2,5 |
| 1. | Strefa warmińsko-mazurska | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A |

Tab. 2 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin (źródło: WIOŚ Warszawa)

| Lp. | Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | O3 |
| 1. | Strefa mazowiecka | A | A | A |

Na terenie miasta Ryn, a tym bardziej w rejonie omawianego terenu nie istnieje zintegrowana sieć punktów pomiarowych na podstawie, której możliwe byłoby dokonanie oceny stanu jakości powietrza atmosferycznego.

Czynnikami decydującymi o czystości powietrza na terenie opracowania są: przestrzenny i czasowy rozkład zanieczyszczeń powstających w efekcie bytowania i działalności człowieka oraz warunki wymiany powietrza (kierunki i siła wiatrów oraz charakter zagospodarowania terenu). Pod względem rozkładu przestrzennego do głównych źródeł emisji zalicza się:

- Źródła punktowe (energetyczne i technologiczne).

- Źródła powierzchniowe (komunalno-bytowe).

- Źródła liniowe (transportowe).

Największy wpływ na poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, zawierającym groźne dla zdrowia substancje, ma znaczna emisja powierzchniowa pochodząca z lokalnych kotłowni 
i indywidualnych palenisk opalanych węglem, koksem i olejem, wysoka emisja liniowa pochodząca 
z transportu samochodowego, inne niekontrolowane emisje powodowane przez rzemiosło i usługi oraz rolnictwo. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza powinny dotyczyć ograniczenia emisji 
z tych źródeł, zarówno poprzez działania techniczne, jak i organizacyjne.

W granicach opracowania brak jest  punktowych i liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, istniejąca obiekty nie powodują ponadnormatywnych emisji.

Klimat akustyczny

Hałas występujący w środowisku można podzielić na dwie kategorie:

- hałas przemysłowy,

- hałas komunikacyjny.

W granicach opracowania nie występują przemysłowe i komunikacyjne źródła emisji hałasu.

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego są wszystkie urządzenia 
i instalacje, w których następuje przepływ prądu, np.:

- sieci elektroenergetyczne w tym linie wysokiego i średniego napięcia,

- stacje elektroenergetyczne,

- nadajniki i stacje radiowe i telewizyjne,

- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900,

- urządzenia radiowo-nawigacyjne (radarowe),

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej.

Na terenie objętym opracowaniem brak jest tego typu zagrożeń.

## 6.8 Szata roślinna i fauna

Szata roślinna terenu opracowania charakteryzuje się przeciętnymi walorami przyrodniczymi. Dominuje zieleń urządzona ze stosunkowo młodymi nasadzeniami drzew głownie klanu, jarząba i lipy oraz pojedynczymi drzewami iglastymi. W części zachodniej terenu dominują nieużytki z zespołami zielni spontanicznej oraz zadrzewieniami o charakterze półnaturalnym.

Z uwagi na zainwestowanie terenu oraz sposób jego użytkowania, a tym  samym występująca presję antropogeniczną świat zwierząt jest bardzo stosunkowo ubogi. Mogą tu okresowo pojawiać się różne gatunki ptaków z uwagi na sąsiedztwo dużego akwenu wodnego, liczne są bezkręgowce, spotykane są również gryzonie.

## 6.9  Struktura przyrodnicza oraz powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem

W Polsce opracowane zostały jak dotąd trzy koncepcje sieci ekologicznych o charakterze ogólnokrajowym: sieć korytarzy ekologicznych ECONET Polska; sieć korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000 oraz projekt korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (Jędrzejewski i in. 2005).

Paneuropejska sieć ekologiczna ECONET stanowi spójny przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem różnorodności biologicznej obszarów Europy. Została przyjęta przez Radę Europy w 1992 r.; wiąże się ściśle z Konwencją o Różnorodności Biologicznej (1992) i Paneuropejską strategią ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej (1995).

Elementem tego systemu, utworzonym zgodnie z koncepcją i metodyką przyjętą w ECONET, jest Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-PL, która stanowi wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Elementami sieci są obszary węzłowe 
z wyodrębnionymi biocentrami i strefami buforowymi, korytarze ekologiczne oraz obszary wymagające unaturalnienia.

Przez przedmiotowe obszary nie przechodzi żaden korytarz sieci ECONET.

Koncepcja korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 wg Jędrzejewskiego, została oparta na projekcie korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000, wykonanym w Instytucie Badania Ssaków PAN we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN oraz Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”. Głównym założeniem projektu było zapewnienie łączności 
i spójności ekologicznej sieci Natura 2000 oraz innych obszarów prawnie chronionych na terenie kraju 
w odniesieniu głównie do dużych ssaków. Projekt powstał w 2005 roku i jest nadal rozwijany.

Korytarze ekologiczne stanowią obszary mało przekształcone przez człowieka, głównie lasy 
i doliny rzeczne, będące szlakami komunikacyjnymi dla zwierząt, a w większym przedziale czasowym 
– również dla roślin. W zależności od wielkości i długości, można mówić o korytarzach międzynarodowych i krajowych, regionalnych i lokalnych.

Przez teren opracowania nie przebiega żaden korytarz ekologiczny, niemniej jednak położony jest w ich otoczeniu (Rys. 3).

Rys. 3 Położenie terenu opracowania na tle przebiegu głównych korytarzy ekologicznych

(źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane)

# 7 Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W granicach opracowania obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XVI/116/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia  z dnia 23 marca 2016 r.

Jak wyżej wspomniano zmiana planu zachowuje określone w obowiązującym planie funkcje i przeznaczenie terenu.

W przypadku braku realizacji omawianej zmiany planu będzie realizowany obowiązujący plan, nie spowoduje to innych odziaływań na środowisko przyrodnicze.

# 8 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu

Cały teren opracowania położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zasady zagospodarowania i użytkowania całego terenu objętego zmianą planu muszą być zgodne z Uchwałą Nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia  27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich(Dz. Urz. z 2013 r. poz. 139).

Omawiana zmiana planu sporządzana jest dla terenu, w którym z uwagi na istniejące   zainwestowanie, środowisko jest już w znacznym stopniu przekształcone.

Podstawowe problemy dotyczą:

- właściwej gospodarki wodno-ściekowej;

- gromadzenia i wprowadzaniu odpadów.

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu oraz sposobu w jaki te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument o znaczeniu lokalnym, jednak przy jego sporządzaniu uwzględniono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Na szczeblu międzynarodowym sformułowano zasadę trwałego i zrównoważonego rozwoju, często nazywaną także zasadą ekorozwoju. Według niej cele rozwoju gospodarczego służące zaspokojeniu potrzeb współczesnego społeczeństwa muszą być zgodne z zasadą zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. Stała się ona podstawą polityki państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. W Traktacie z Maastricht sformułowano główne cele ochrony środowiska:

- zachowanie, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę zdrowia człowieka,

- racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

- wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych problemów środowiska.

Poszczególnym działom gospodarki wyznaczono zadania służące realizacji celów równoważnego rozwoju. Najważniejsze z nich:

- Energetyka:

- ograniczenie poziomów emisji SO2 i NxOy do atmosfery,

- rozwój programów naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Rolnictwo i leśnictwo:

- utrzymanie podstawowych procesów naturalnych umożliwiających trwały rozwój rolnictwa,

- ochrona gleb, wód i zasobów genetycznych,

- zachowanie bioróżnorodności.

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu krajowym, które zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt i roślin).

Aby ochrona zasobów środowiska mogła być prawidłowo realizowana w projekcie planu uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących ustaw, w tym ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych aktów prawnych i przepisów związanych z procesami inwestycyjnymi. Do takich przepisów należy wymóg przeprowadzenia procedury z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, jako gwarancji zachowania standardów jakości środowiska. Przeprowadzenie procedur środowiskowych – oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zapewnieni realizację działań stanowiących przeciwdziałanie ubytkom czy pogorszeniu stanu przyrody w szczególności cennych siedlisk gatunków chronionych lub uzyskanie i wykonanie działań rekompensujących straty.

Akty prawa krajowego uwzględniają wytyczne, cele i zasady określone w aktach międzynarodowych w tym prawie Wspólnoty Europejskiej. W szczególności dotyczy to objęcia ochroną prawną siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w ramach sieci obszarów NATURA 2000. Istotną zasadą realizowaną na mocy prawa krajowego zgodnie z wytycznymi UE jest wprowadzanie takich procedur i rozwiązań prawnych, aby z jednej strony zachować przyrodę w stanie nienaruszonym, a z drugiej umożliwić rozwój przy poszanowaniu interesu i opinii społeczności lokalnych.

Przy sporządzaniu planu uwzględniono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym dotyczące głównie:

- ochrony powierzchni ziem i racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych,

- utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych,

- ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych,

- ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych,

- utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych,

- prawidłowej gospodarki odpadam i określonej w przepisach szczegółowych,

- utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności biologicznej,

- ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami oraz utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych,

- ochrony dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych,

- lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obszarów 
o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizacji potrzeb transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż 
w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania, co do stanu wód 
w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie, zatem osiągnięcie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu.

W Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły podano informacje 
o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Wskaźniki stanu chemicznego zostały określone w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wody, wypełniając tym samym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) art. 13, który stanowi, że państwa członkowskie wprowadzają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne tej dyrektywy nie później niż do 13 lipca 2010 r.

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry".

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, 
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników.

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:

- brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych),

- zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych

- osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.

Stan ilościowy wód podziemnych

Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartości poboru z ujęć wód podziemnych.

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:

- poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, o wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych, o wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych,

- kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych.

W ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych brane są pod uwagę wszystkie wyżej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego.

Odstępstwa czasowe, czyli przedłużenie terminu realizacji zadań RDW do 2021 lub 2027 roku, można wyznaczyć dla części wód ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrażania działań,

- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań,

- warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód.

Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu (potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrożenia działań,

- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań.

RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku:

- nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód,

- nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka.

Stosowanie powyższych odstępstw w osiągnięciu celów środowiskowych możliwe jest 
w określonych warunkach, wymienionych w art. 4 RDW. RDW dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele, którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa.

# Prognozowane oddziaływania na środowisko

## 9. 1 Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora

Teren opracowania położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obszarze chronionym wprowadza się następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pózn. zm.1));

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Ad. 1 realizacja ustaleń zmiany planu nie narusza zakazów określonych w punkcie 1.

Ad. 2 realizacja ustaleń zmiany planu wyklucza w granicach omawianego terenu lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko.

Ad. 3 nie przewiduje się, że realizacja ustaleń zmiany planu spowoduje niszczenie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.

Ad. 4 realizacja ustaleń zmiany planu nie narusza zakazów określonych w punkcie 4.

Ad. 5 realizacja ustaleń zmiany planu nie spowoduje trwałych przekształceń rzeźby terenu.

Ad. 6 nie przewiduje się, że w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nastąpi trwała zmiana stosunków wodnych na terenie objętym zmianą planu jak również na terenach przyległych.

Ad. 7 realizacja ustaleń zmiany planu nie narusza zakazów określonych w punkcie 7.

Ad. 8 zmiana planu dopuszcza lokalizację nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 100 m (biorąc pod uwagę obowiązujące linie zabudowy, budynki mogą być usytuowane w odległości około 30 m) od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, nie stanowi to kolizji z przepisami dotyczącymi obszaru chronionego. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zakaz ten nie dotyczy „obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach przyległych”

Położenie terenu opracowania w stosunku do pozostałych obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, jak również brak powiązań z tymi obszarami gwarantuje, że realizacja ustaleń zmiany planu nie spowoduje odziaływań na obszary chronione położone w otoczeniu terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów chronionych jak również nie zidentyfikowano siedlisk przyrodniczych i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie.

W wyniku zagospodarowania nowych terenów zabudowy wyznaczonych w zmianie planie (zmiana przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy)  nastąpi niewątpliwie bezpośrednie zniszczenie szaty roślinnej. Będzie to jednak dotyczyć zieleni o przeciętnej wartości (głównie młodej zieleni urządzonej).

W wyniku realizacji zmiany planu nie przewiduje się ograniczenia różnorodności biologicznej, należy się spodziewać, że tereny biologicznie czynne zostaną zagospodarowane wysoką i niską zielenią urządzoną.

## 9. 2 Powietrze

Realizacja zmiany planu nie spowoduje pogorszenia stanu higieny atmosfery w stosunku do stanu obecnego. Ze względu na dopuszczone w zabudowie większe wysokości budynków nastąpi niewielkie ograniczenie przewietrzania terenu. Będzie to jednak zjawisko nieistotne pozostające bez wpływu na jakość powietrza.

## 9. 3 Hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne

Biorąc pod uwagę założenia projektu zmiany planu należy z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć pojawienie się uciążliwych punktowych źródeł hałasu. Realizacja zmiany planu nie spowoduje pogorszenia się klimatu akustycznego w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości związanych z wibracjami w wyniku realizacji zmiany planu. Nie wprowadza się również nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

## 9. 4 Wytwarzanie odpadów

W wyniku realizacji zmiany planu nie zmieni się skład morfologiczny odpadów w stosunku do stanu obecnego. Zmiana planu dopuszcza realizację nieco wyższych budynków, jak również rozszerza możliwość lokalizacji nowych budynków poprzez zmianę położenia nieprzekraczalnych linii zabudowy. Z wyżej wymienionych powodów w wyniku realizacji zamiany planu możliwe jest zwiększenie intensywności zabudowy, co prawdopodobnie spowoduje niewielkie zwiększenie ilości powstających odpadów w stosunku do sytuacji gdyby był realizowany obowiązujący plan.

## 9. 5 Gospodarka wodno-ściekowa

Podobnie jak w przypadku odpadów skład powstających ścieków nie zmieni się, w nieznacznym stopniu może zwiększyć się ilość powstających ścieków.

## Osuwanie się mas ziemi

Brak zagrożeń.

## 9. 7  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Brak zagrożeń.

## 9.8 Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych

Brak istotnych odziaływań na wymienione komponenty środowiska przyrodniczego. W wyniku realizacji zmiany planu nowa zabudowa będzie mogła być realizowana w nieco szerszym zakresie, prawdopodobnie spowoduje to troszkę większe ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do sytuacji gdyby był realizowany obowiązujący plan.

## 9. 9 Warunki wodne

Realizacja zmiany planu nie spowoduje nowych oddziaływań na stan ilościowy wód podziemnych i powierzchniowych.

W stosunku do obowiązującego planu, zmiana planu nakazuje odprowadzenie ścieków do kanalizacji, wyklucza się realizację podziemnych zbiorników na nieczystości – zapis ten w znacznym stopniu ogranicza możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

## 9. 10 Warunki klimatyczne

Brak nowych oddziaływań.

## 9.11 Krajobraz

Minimalne zwiększenie intensywności zabudowy oraz dopuszczenie nieco wyższej zabudowy nie wpłynie w sposób istotny na krajobraz omawianego terenu.

## 9.12 Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra materialne

Brak nowych oddziaływań.

## 9.13  Ludzie

Brak nowych oddziaływań.

# 10 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń zapisów zmiany planu

## 10.1  Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe

Wdrożenie zmiany planu w zasadzie nie będzie generowało jakichkolwiek nowych oddziaływań.

## 10.2  Oddziaływanie skumulowane i znaczące

Nie przewiduje się, że w wyniku realizacji zmiany planu dojdzie do wystąpienia oddziaływań znaczących i skumulowanych.

## 10.3  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu

W zawiązku z brakiem wystąpienia oddziaływań nie proponuje się rozwiązań zapobiegawczych, czy kompensacyjnych

# 11 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Obecnie nie są znane technologie, które umożliwiałyby całkowitą neutralizację zmian 
w środowisku przyrodniczym przy realizacji planowanych inwestycji. Poza odstąpieniem od realizacji ustaleń zmiany planu nie można zaproponować innych rozwiązań alternatywnych.

W trakcie sporządzania prognozy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

# 12 Akty prawne uwzględnione w opracowaniu

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 452);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081);

- Ustawa z  dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.0.2268);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.0.2126);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U.2018.0.1614);

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2018.0.9549);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.0.2067);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.0.1945);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.0.701);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.0.1202);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.0.620);

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz.71);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2014 poz. 1408);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin ( Dz.U. 2014 poz. 1409);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183);

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

# 13  Materiały źródłowe

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta i gminy Ryn, 2009.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ryn zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/346/14 RM Ryn z dnia 27 sierpnia 2014 r..

- Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ryn”, sierpień 2009.

- Strategia rozwoju Miasta i Gminy Ryn na lata 2012-2020, 2011.

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn w części obejmującego działkę o nr geodezyjnym 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 2019.

- Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn, 2017.

- Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn, 2017.

- Witryny internetowe:

http: //www.geoportal.gov.pl/,

http://atlas.warmia.mazury.pl/

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy/,

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGJT_WMS/MapServer/WMSServer/,

https://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html/,

https://www.igipz.pan.pl/Regiony-geobotaniczne-zgik.html/,

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/,

https://www.pgi.gov.pl/docman/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-79/4426-karta-informacyjna-jcwpd-nr-33/file.html/,

http://www.wios.olsztyn.pl/,

http://www.miastoryn.pl/.

Liro A., Głowacka I., Jakubowski W., Kaftan J., Matuszkiewicz A. i Szacki J. 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej Econet-Polska. Fundacja IUCN Polska, Warszawa.

Kiczyńska A. i Weigle A. 2003. Jak zapewnić spójność sieci Natura 2000, czyli o korytarzach ekologicznych. W: Makomaska-Juchiewicz M. i Tworek S. Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.